- 采购需求

- 种植施工

充分利用现有土壤种植条件，因地制宜采取向上牵引与向下垂吊相结合的方法，结合种植箱使用，选择同安红、小叶紫、中国红等品种的三角梅搭配，株距为 1m ，骨架品种选用地径 2-3cm ，株高 1.2m 左右的健壮大苗。

具体配置要求如下：

（1）飞扬大道侧围墙总长度 135m ，大门南侧补种中国红 5 株，大门北侧移栽三角梅 60 株，种植其他品种三角梅60 株，围墙内侧种植；

（2）武陵大道侧围墙总长度 243m ，补种同安红 55 株，围墙内侧种植；

（3）夏兰路南侧（探访出入 口以南）围墙长度 95m ，补种小叶紫 15 株， 围墙内侧种植；

（4）夏兰路北侧（探访出入 口以北） 围墙长度 165m，种植小叶紫 165 株， 围墙外侧种植；

（5）春风路与夏兰路交汇处围墙长度 25m，摆放种植箱25 个（小叶紫、 同安红）， 围墙外侧种植；

（6）春风路侧围墙长度 236m ，种植小叶紫 185 株、 同安红 51 株， 围墙外侧种植。

2、种植技术要点

（1）土壤改良： 原有土壤土层较薄 ，外购种植土，有机肥用于改良土壤。

（2）种植时序：春季 3-4 月栽植，浅栽入土 30cm ，浇透定根水，配合生根粉灌根，保证成活率。

（3）初期养护：前 3 个月每周滴灌 1 次（雨天除外） ，3个月后每月追加复合肥（N-P-K=15-15-15）一次。

3、养护管理

（1）高度控制：生长期适时牵引（每月 1 次）轻剪，冬季重剪塑形。

（2）花期调控：根据品种在 5月-9月喷施药剂，调控花期，集中开花。

（3）病虫害防治：根据季节预防蚧壳虫、红蜘蛛等虫害，在雨水多发季节预防病害导致落叶。